[image: image3.wmf]
Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа 

Новгородской области
Принято Думой Окуловского муниципального округа 

от 23 апреля 2026 года

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», областным законом от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», Уставом Окуловского муниципального округа, Дума Окуловского муниципального округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области.

2.Признать утратившими силу решения:

2.1. Думы Окуловского муниципального района: 

от 27.04.2017 №124 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального района Новгородской области»;

от 22.04.2021 №52 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района»;

от 04.09.2025 №332 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района»;

2.2. Совета депутатов Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального района: 

от 29.12.2014 №220 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Березовикского сельского поселения»;

от 12.08.2020 №250 «Об утверждении  изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Березовикского сельского поселения»;

от 20.10.2021 №44 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Березовикского сельского поселения»;

2.3. Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района:

от 30.09.2014 №212 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Боровёнковского сельского поселения»;

от 05.08.2021 №41 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Боровёнковского сельского поселения»;

2.4. Совета депутатов Котовского сельского поселения Окуловского муниципального района: 

от 22.12.2016 №54 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Котовского сельского поселения»;

от 29.11.2021 №48 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского сельского поселения»;

2.5. Совета депутатов Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области: 

от 11.08.2017 №113 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кулотинского городского поселения»;

от 21.10.2021 №42 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кулотинского городского поселения»;

от 08.09.2025 №203 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кулотинского городского поселения»;

2.6. Совета депутатов Окуловского городского поселения: 

от 23.09.2021 №47 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского поселения»;

от 04.09.2025 №177 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского городского поселения»;

2.7. Совета депутатов Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района: 

от 26.11.2021 №50 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Турбинного сельского поселения»;

от 27.09.2017 №92 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Турбинного сельского поселения»;

2.8. Совета депутатов Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области: 

от 13.04.2016 №43 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Угловского городского поселения»;

от  29.09.2021 №41 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Угловского городского поселения».

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального округа», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Председатель Думы 

муниципального округа  

23 апреля 2026 года

№ 130
Т.В. Нестерова
	Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
                                   М.А. Борисова


Утверждены
решением Думы Окуловского

муниципального округа

от 23.04.2026    № 130
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Окуловского муниципального округа 

Новгородской области

                                                                2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

41.
Основная часть


41.1.
Общие положения


51.2.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности


311.3.
Приложения к основной части


311.3.1.
Перечень нормативно-правовых актов и иных документов


331.3.2.
Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования


351.3.3.
Перечень используемых сокращений


362.
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части


362.1.
Результаты анализа территориальных особенностей Окуловского муниципального округа Новгородской области, влияющих на установление расчетных показателей


362.1.1.
Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа


392.1.2.
Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального округа и план мероприятий по ее реализации


402.1.3.
Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования


412.2.
Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части


563.
Правила и область применения расчетных показателей


563.1.
Область применения расчетных показателей


563.2.
Правила применения расчетных показателей





1. Основная часть

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области (далее – МНГП Окуловского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Окуловского муниципального округа Новгородской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При разработке МНГП Окуловского муниципального округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Окуловского муниципального округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Окуловского муниципального округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

· электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

· автомобильные дороги местного значения и транспорт;

· организация сети велосипедных дорожек;

· размещение парковок автомобилей;

· размещение парковок для велосипедов и средств индивидуальной мобильности;

· образование;

· физическая культура и массовый спорт;

· сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов;

· содержание мест захоронения;

· культура;

· торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

· озеленение территории и благоустройство;

· деятельность органов местного самоуправления;

· архивное дело;

· предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа;

· обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

· обеспечение охраны порядка;

· почтовая связь.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Окуловского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

· численность населения; 

· вид (категория) населенного пункта: городские и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Окуловского муниципального округа.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 1.1

1.2.1.1.1. Объекты местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	Городские населенные пункты
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1120

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1350

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1540

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(куб. м(°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	Городские населенные пункты
	180

	
	
	
	
	Сельские населенные пункты
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [5]
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.

4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 

8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти


Таблица 1.2

1.2.1.1.2. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Улично-дорожная сеть (УДС)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность УДС в городских населенных пунктах, км/кв. км
	Малоэтажная застройка
	1,25

	
	
	
	Среднеэтажная застройка
	2,0

	
	
	Плотность УДС в сельских населенных пунктах
	Не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочный пункт общественного транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расстояние между остановочными пунктами, м [1]
	600

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах, м
	В общегородском центре от объектов массового посещения
	250

	
	
	
	В общегородском центре от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан
	150

	
	
	
	В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха и спорта от главного входа
	800

	
	
	
	В районах индивидуальной усадебной застройки 
	800

	
	
	
	На остальных территориях
	500

	
	
	Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м
	Не нормируется

	Остановки школьного автобуса
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество остановок, ед.
	В соответствии с утвержденным маршрутом

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки школьного транспорта, м
	Городские населенные пункты
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Примечания:

1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками до 200 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа


Таблица 1.3

1.2.1.1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	
	
	
	В составе поперечного профиля УДС
	На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.

	Велосипедная дорожка [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетная скорость движения, км/ч
	-
	20

	
	
	Ширина полосы движения, м
	При движении в одном направлении
	1,5
	1,5

	
	
	
	При движении в двух направлениях
	1
	-

	
	
	Число полос движения
	При движении в одном направлении
	1-2
	1-2

	
	
	
	При движении в двух направлениях
	2
	-

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	25

	
	
	Наибольший продольный уклон, ‰
	70

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:

1. По велосипедным дорожкам осуществляется проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам.

2. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 0,5. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

3. В населенном пункте должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, в городе – не менее 1 велодорожки в каждом жилом микрорайоне и рекреационной зоне. Рекомендуется создавать из велодорожек сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

4. Организация велодорожек осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

5. При отсутствии велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (далее – СИМ), ширина тротуара по СП 42.13330.2016 должна быть увеличена не менее чем на 1,0 м согласно ГОСТ Р 70716.

6. В условиях реконструкции улично-дорожной сети на территориях сложившейся застройки допускается организация совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров при наличии соответствующих знаков и разметки


Таблица 1.4

1.2.1.1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон

	Многоквартирные жилые дома
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 1 квартиру [1]
	Многоквартирные жилые дома уровня комфортности бизнес-класса (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м)
	1,4

	
	
	
	Многоквартирные жилые дома уровня комфортности стандартное жилье (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м)
	0,55

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта, м
	До входов в жилые дома 
	200

	Жилые дома усадебного или коттеджного типа, блокированный жилой дом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест на 1 жилую единицу усадебного или коттеджного типа, блокированного жилого дома [2]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	В границах придомового земельного участка

	Примечания:

1. В зонах жилой застройки и жилой застройки в составе общественных зон стоянки для хранения легковых автомобилей населения следует предусматривать на земельном участке многоквартирного дома.

2. В жилых зонах, предназначенных для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типов, блокированными жилыми домами с земельными участками при домах парковочные места (либо гаражи) должны размещаться в пределах земельных участков указанных типов жилых домов

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон

	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 200-220 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100-120 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 50-60 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-35 кв. м общей площади
	Учреждения с операционными залами
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 55-60 кв. м общей площади
	Учреждения без операционных залов
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания судов общей юрисдикции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 сотрудников
	Для личного автотранспорта работников суда
	7

	
	
	Количество парковочных мест на 1 судью (с округлением до целого числа)
	Для личного автотранспорта посетителей
	1,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания и сооружения следственных органов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 3 сотрудников
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 2-3 преподавателя, занятых в одну смену
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 20-25 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Научно-исследовательские и проектные институты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 140-170 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Производственные здания, коммунально-складские объекты, допускаемые к размещению в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-35 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 40-50 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 60-70 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Рынки постоянные
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-40 кв. м общей площади
	Универсальные и непродовольственные рынки
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 40-50 кв. м общей площади
	Продовольственные и сельскохозяйственные рынки
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 4-5 посадочных мест
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Объекты коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 5-6 единовременных посетителей
	Бани
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 10-15 кв. м общей площади
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 20-25 кв. м общей площади
	Салоны ритуальных услуг
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1-2 рабочее место приемщика
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Гостиницы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 чел. персонала
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 5 номеров
	Категория до «три звезды»
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 3 номера
	Категория до «четыре звезды» включительно
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 2 номера
	Мотели
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	13-18

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Здания театрально-зрелищные
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 человек служащих, персонала
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 1-го уровня комфорта [2]
	15

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 2-го уровня комфорта
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 3-го уровня комфорта
	8-9

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 6-8 постоянных мест
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 8-10 единовременных посетителей
	1 (но не менее 10 машино-мест на объект)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 4-7 единовременных посетителей
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Бильярдные, боулинги
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 3-4 единовременных посетителей
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания и помещения медицинских организаций
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 сотрудников
	Стационары городского, окружного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10-12

	
	
	Количество парковочных мест на 100 коек
	
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 сотрудников
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	10-12

	
	
	Количество парковочных мест на 100 посещений
	
	4-6

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 25-30 мест на трибунах
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 25-55 кв. м общей площади
	Комплексы общей площадью менее 1000 кв. м
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 40-55 кв. м общей площади
	Комплексы общей площадью 1000 кв. м и более
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	25-30

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Аквапарки, бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-17

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Железнодорожные вокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Автовокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10-15 пассажиров в час пик
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Примечания:

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений п. 11.31 СП 42.13330.2016, а также пункта 2.4.2 РНГП Новгородской области.

4. При размещении многофункциональных объектов расчёт потребности в парковочных местах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Радиус доступности устанавливается от нормируемого объекта

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха

	Парки и пляжи в зонах отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Лесопарки и заповедники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	7-10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	10-15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Береговые базы маломерного флота
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	10-15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3-5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Предприятия общественного питания, торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7-10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами [5, 6]

	Парковки для электромобилей и гибридных автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок
	2026 г.
	5

	
	
	
	2027 г.
	6,45

	
	
	
	2028 г.
	7,95

	
	
	
	2029 г.
	11,25

	
	
	
	2030 г.
	15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения 

	Примечания:

5. В первоочередном порядке пункты с устройствами зарядной сервисной инфраструктуры электрического автомобильного транспорта оборудуются на топливораздаточных колонках, автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

6. В подземных и наземных стоянках автомобилей допускается предусматривать парковочные места для электрического автомобильного транспорта (подзаряжаемых гибридных автомобилей) с возможностью их зарядки без выделения этих мест ограждающими противопожарными конструкциями при условии размещения в них автомобилей с аккумуляторами, не выделяющими при зарядке и эксплуатации пожароопасные вещества в объеме, способном образовать взрывопожароопасную среду, с обеспечением качественного и количественного контроля состава смесей газа в воздухе

	Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов

	Парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50 [7]

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100 [7]

	Примечание:

7. При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние, но не более 150 м


Таблица 1.5

1.2.1.1.5. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места парковки велосипедов (велопарковки)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу
	Офисные учреждения
	2-4 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Начальная школа
	До 30 на 100 школьников

	
	
	
	Средняя школа
	До 50 на 100 школьников

	
	
	
	Основной торговый центр
	4-6 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Районный торговый центр (универмаг)
	5-7 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Местный торговый центр
	6-8 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Театры
	до 20 на 100 посетителей

	
	
	
	Концертные залы, кинотеатры
	до 25 на 100 посетителей

	
	
	
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	до 25 на 100 посетителей

	
	
	
	Аттракционы/тематические парки развлечений
	10-15 на 100 посетителей

	
	
	
	Места отдыха
	20-35 на 100 посетителей

	
	
	
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	25 на 100 посетителей

	
	
	
	Больницы, профилактории
	до 30 на 100 койко-мест

	
	
	
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	до 20 на 100 койко-мест

	
	
	
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	до 10 на 100 койко-мест

	
	
	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	до 20 на 100 посетителей

	
	
	
	Спортивные площадки
	до 20 на поле

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы)
	до 35 на 100 посетителей

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	до 20-25 на 100 посетителей

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Парковки (парковочные места) для СИМ 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для СИМ на расчетную единицу
	Органы местного самоуправления
	1 на 10000-11000 кв. м общей площади

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 на 2500-3000 кв. м общей площади

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1 на 1250-1500 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами
	1 на 750-800 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов
	1 на 1400-1500 кв. м общей площади

	
	
	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	1 на 20-30 преподавателей, занятых в 1 смену

	
	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 на 100-120 чел., работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1 на 10000-20000 человек, работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 на 1500-1600 кв. м общей площади

	
	
	
	Универсальные и непродовольственные постоянные рынки
	1 на 30-40 кв. м общей площади

	
	
	
	Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки
	1 на 1500-2000 кв. м общей площади

	
	
	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 на 4-5 посадочных мест

	
	
	
	Бани
	1 на 2000-2500 единовременных посетителей

	
	
	
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1 на 20-30 кв. м общей площади

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	1 на 50-60 кв. м общей площади

	
	
	
	Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта)
	1 на 40-100 зрительских мест

	
	
	
	Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы
	1 на 15-20 зрительских мест

	
	
	
	Киноцентры и кинотеатры городского значения (1 уровень комфорта)
	1 на 100-200 зрительских мест

	
	
	
	Другие киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта)
	1 на 50-60 зрительских мест

	
	
	
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1 на 10-20 постоянных мест

	
	
	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	1 на 30-50 единовременных посетителей (но не менее 5 парковочных мест на объект)

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1 на 10-15 единовременных посетителей

	
	
	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 на 50-60 мест на трибунах

	
	
	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания
	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	1 на 400-550 единовременных посетителей

	
	
	
	
	ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	1 на 5-10 единовременных посетителей

	
	
	
	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	1 на 5-7 единовременных посетителей

	
	
	
	Железнодорожные вокзалы
	1 на 5-7 пассажиров дальнего следования в час пик

	
	
	
	Автовокзалы
	1 на 6-7 пассажиров в час пик

	
	
	
	Парки и пляжи в зонах отдыха
	15-20 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7-10 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота
	10-15 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	3-5 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала

	
	
	
	Предприятия общественного питания, торговли
	7-10 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Примечания:

1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.

2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м.

3. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

4. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018


Таблица 1.6

1.2.1.1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольное образование

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Городские населенные пункты
	56

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	44

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1]
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	34

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты
	300

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	500

	Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость дошкольных образовательных организаций, (количество мест, ед.)
	По заданию на проектирование [2]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты в условиях стесненной городской застройки 
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Примечания:

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2. Допускается размещать дошкольные образовательные организации на первых этажах многоквартирных домов (в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов) при соблюдении требований СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п. 4.21 СП 54.13330.2022, СП 2.4.3646-20, СП 1.13130

	Общее образование

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Городские населенные пункты
	151

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	117

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [3]
	От 30 до 170
	80

	
	
	
	От 170 до 340
	55

	
	
	
	От 340 до 510
	40

	
	
	
	От 510 до 660
	35

	
	
	
	От 660 до 1000
	28

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Начальное общее образование
	2000

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	4000

	
	
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	Городские населенные пункты
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	50

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	30

	Примечание:

3. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га

	Дополнительное образование

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел. [5]
	Городские населенные пункты
	139

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	112

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечание:

5. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

	Оздоровление и отдых детей

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	По заданию на проектирование

	
	
	Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место
	Детский лагерь
	150-200

	
	
	
	Санаторный детский лагерь
	200

	
	
	
	Лагерь для старшеклассников
	175-200

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.7

1.2.1.1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Плоскостные спортивные сооружения [4]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	1,1

	
	
	Площадь, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе по типу:
	1950

	
	
	
	крытые плоскостные сооружения
	585

	
	
	
	открытые плоскостные сооружения
	1365

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) ФОК, мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	
	
	Пешеходная доступность спортивных площадок, м
	1000

	Спортивные залы общего пользования 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел. [5]
	80

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Крытые плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	
	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	0,46

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	
	
	Транспортная доступность для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки, м
	Не нормируется

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом [6]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая (пешеходная) доступность, м
	Не нормируется

	Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

4. Плоскостные спортивные сооружения – универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) открытого типа, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола.

5. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

6. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, включают в себя универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки.

7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

8. Рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры:

· от 50 до 500 человек: универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 500 до 5000 человек: универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 5000 до 30000 человек (город Окуловка): универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом


Таблица 1.6

1.2.1.1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнерных площадок, ед.
	Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2]

	
	
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел.
	0,03 [3]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4]
	100

	Примечания:

1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.

3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.

4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.


Таблица 1.7

1.2.1.1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Кладбище
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, га на 1000 чел.
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24

	
	
	
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.8

1.2.1.1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 10 тыс. чел. [1]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Краеведческий или художественный музей 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40


	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ [2]
	1

	
	
	Количество мест на тыс. чел. [4]
	70

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Кинотеатр (кинозал)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:

1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел.

2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел.

3. Целесообразно размещать на территории муниципального образования универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

4. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

5. Размер земельных участков для объектов принимается по заданию на проектирование


Таблица 1.9

1.2.1.1.11. Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Торговые объекты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов на муниципальный округ
	Всего, в том числе:
	85

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	49

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов на муниципальный округ
	15

	
	
	Количество торговых мест проведения ярмарок и (или) рынков на муниципальный округ
	11

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции на муниципальный округ
	8

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в городских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	280

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	180

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	100

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	300

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	200

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.
	Городские населенные пункты
	40 (8) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.
	Городские населенные пункты
	9 (2) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Примечания:

1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.

2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях


Таблица 1.10

1.2.1.1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Городские населенные пункты
	10 [1, 2]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, мин.
	15

	Площадки различного функционального назначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Площадки для игр детей
	0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	0,7

	
	
	Площадь территории, кв. м
	Площадки для выгула собак
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Площадки для игр детей
	100

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	800

	
	
	
	Площадки для выгула собак
	400

	Примечания:

1. В городских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.


Таблица 1.11

1.2.1.1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.12

1.2.1.1.14. Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	
	Площадь хранения, кв. м на 1000 единиц хранения
	2,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.13

1.2.1.1.15. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	Устанавливается по решению органов местного самоуправления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), %
	95

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.14

1.2.1.1.16. Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	Городские населенные пункты
	10

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	20

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:

1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)


Таблица 1.15

1.2.1.1.17. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Отдел (отделение) полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на, ед. 
	Город Окуловка
	1

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на административный участок [1]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Город Окуловка
	1000

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	Примечание:

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек


Таблица 1.16

1.2.1.1.18. Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, объект
	Городские населенные пункты
	1 на 6 тыс. чел.

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на 5 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минуты
	30


1.3. Приложения к основной части

1.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

1.3.1.1. Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

2. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ред. от 07.07.2025).

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025).

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 31.07.2025).

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).
1.3.1.2. Иные нормативные акты Российской Федерации

6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

7. Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (ред. от 08.10.2024).

8. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

9. Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

10. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

11. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

12. Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
1.3.1.3. Нормативные акты Новгородской области

13. Областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (ред. от 25.06.2024).

14. Областной закон Новгородской области от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

15. Постановление Новгородской областной Думы от 22.05.2025 № 1101-7 ОД «Об упразднении населенного пункта (статуса населенного пункта) Березовикского поселения Окуловского района».

16. Постановление Новгородской областной Думы от 22.05.2025 № 1102-7 ОД «Об упразднении населенного пункта (статуса населенного пункта) Турбинного поселения Окуловского района».

17. Постановление Правительства Новгородской области от 24.12.2024 № 634 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов».

18. Постановление Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24.08.2020 № 8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области» (ред. от 30.07.2025).

1.3.1.4. Нормативные акты Окуловского муниципального района Новгородской области

19. Решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 27 «О стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года».

1.3.1.5. Своды правил по проектированию и строительству

20. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

21. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

22. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 26.12.2024).

23. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 17.01.2025).

24. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).

25. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).

26. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782, ред. от 07.12.2021).

27. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).

28. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 31.05.2022).

29. СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).

30. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

1.3.1.6. Иные документы 

31. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

32. ГОСТ Р 70716-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования».

33. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 25.04.2025).

1.3.2. Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Велосипедная дорожка (далее также – велодорожка) – обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная полоса – полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новгородской области, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новгородской области, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новгородской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории – территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов.

Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и другие рекреационно-природные территории).

Парковка общего пользования – парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц.

Парковочное место – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Средство индивидуальной мобильности – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Стесненные условия – существующие условия сложившейся застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условия, исключающие возможность существенно изменять планировочные параметры размещаемых объектов.

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

Территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность) 

Транспортная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

1.3.3. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области применяются следующие сокращения:

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

СИМ – средства индивидуальной мобильности;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

УДС – улично-дорожная сеть;

ФОК – физкультурно-оздоровительный центр.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

2.1. Результаты анализа территориальных особенностей Окуловского муниципального округа Новгородской области, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Окуловского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 

2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа

Окуловский муниципальный округ Новгородской области – муниципальное образование, которое создано и наделено статусом муниципального округа областным законом Новгородской области от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», путем объединения всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района.

Окуловский муниципальный округ расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левому берегу реки Мста.

Административным центром Окуловского муниципального округа является город Окуловка.

В состав территории Окуловского муниципального округа Новгородской области входят: 

· город Окуловка;

· деревни: деревня Авдеево, деревня Белышево, деревня Берёзка, деревня Берёзовик, деревня Березовка, деревня Бобылёво, деревня Боево, деревня Божеводово, деревня Болотница, деревня Большая Крестовая, деревня Большие Гусины, деревня Большие Концы, деревня Большое Бабье, деревня Большое Боротно, деревня Большой Заполек, деревня Бор, деревня Боровно, деревня Борок, деревня Буянцево, деревня Варгусово, деревня Васильково, деревня Ватагино, деревня Великуша, деревня Верешино, деревня Верховик, деревня Висленев Остров, деревня Владычно, деревня Выдрино, деревня Высокий Остров, деревня Вялка, деревня Вялое Веретье, деревня Глазово, деревня Глухово, деревня Глядки, деревня Горбачёво, деревня Горбово, деревня Горки, деревня Горнешно, деревня Горушка (территория бывшего Кулотинского городского поселения), деревня Горушка (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Горушка (территория бывшего Турбинного сельского поселения), деревня Горы, деревня Данилово, деревня Девущино, деревня Демидово, деревня Демихово, деревня Дерняки, деревня Долманово, деревня Дорищи, деревня Дорохново, деревня Дружная Горка, деревня Дручно, деревня Ерзовка, деревня Ермолино, деревня Жидобужи, деревня Жилинцы, деревня Заборка, деревня Забродье, деревня Завод, деревня Загубье, деревня Заозерье (территория бывшего Березовикского сельского поселения), деревня Заозерье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Заречная, деревня Заречье, деревня Заручевье (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Заручевье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Золотково, деревня Зуево, деревня Иногоща, деревня Каёво, деревня Каптерево, деревня Каташино, деревня Козловка, деревня Колосово, деревня Коржава Дерняковская, деревня Коржава, деревня Корпово, деревня Корытница, деревня Котчино, деревня Кренично, деревня Кривцово, деревня Крутец, деревня Кузнечевицы, деревня Куракино, деревня Лапустино, деревня Лешино, деревня Лунино, деревня Лядчино, деревня Малая Крестовая, деревня Малое Бабье, деревня Малое Боротно, деревня Малое Заозерье, деревня Малые Гусины, деревня Малый Борок, деревня Мануйлово, деревня Махново, деревня Мельница (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Мельница (территория бывшего Турбинного сельского поселения), деревня Михновичи, деревня Мошниково, деревня Наволок, деревня Нароново, деревня Нездрино, деревня Низовка, деревня Новая Давыдовщина, деревня Новики, деревня Новоселицы, деревня Озерки, деревня Окуловка, деревня Оленино, деревня Ольгино, деревня Ольховка, деревня Опечек, деревня Ореховно-1, деревня Ореховно-2, деревня Осипово-1, деревня Осипово-2, деревня Отрада, деревня Пабережье, деревня Памозово, деревня Пепелово, деревня Перевоз, деревня Перекоп, деревня Перестово, деревня Перетёнка-1, деревня Перетёнка-2, деревня Перетно, деревня Пестово (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Пестово (территория бывшего Кулотинского городского поселения), деревня Песчанка, деревня Петрово, деревня Плавищи, деревня Подберезье, деревня Поддубье, деревня Поджарье, деревня Подол, деревня Полежалово, деревня Полищи, деревня Почеп, деревня Приволье, деревня Пузырёво, деревня Раменье (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Раменье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Рассвет, деревня Рашутино, деревня Ретеж, деревня Селище, деревня Сельцо-Никольское, деревня Сковородка, деревня Смёново, деревня Снарево, деревня Сосницы, деревня Стари, деревня Старое, деревня Стегново, деревня Сутоки, деревня Сутоки-Висленеостровские, деревня Сухово, деревня Сухое, деревня Талыженка, деревня Тальцево, деревня Теребляны-1, деревня Теребляны-2, деревня Теребуново, деревня Торбино, деревня Трубы, деревня Тухили, деревня Узи, деревня Федорково, деревня Федосково, деревня Хирики, деревня Хорино, деревня Чеканово, деревня Чернецко, деревня Чудово, деревня Шарово, деревня Шевцово, деревня Шегринка, деревня Шешка, деревня Шуркино, деревня Шуя, деревня Юрьево, деревня Яблонька, деревня Языково, деревня Яковково, деревня Ярусово;

· железнодорожная станция Заозерье, железнодорожная станция Селище, железнодорожная станция Торбино, железнодорожная станция Яблоновка;

· поселок Боровёнка, поселок Котово, поселок Первомайский, поселок Пролетарский, поселок Сосновый, поселок Топорок;

· рабочий поселок Кулотино, рабочий поселок Угловка;

· село Берёзовик.

Город Окуловка, рабочий поселок Кулотино, рабочий поселок Угловка являются городскими населенными пунктами (тип по численности населения согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 – малые города), остальные населенные пункты Окуловского муниципального округа Новгородской области являются сельскими населенными пунктами.

Характеристика Окуловского муниципального округа Новгородской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

2.1.1.1.1. Характеристика Окуловского муниципального округа Новгородской области (по данным статистики на начало 2025 года)

	Муниципальное образование
	Административный центр
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	Окуловский муниципальный округ
	Город Окуловка
	200
	17640
	2520,81
	7,0


Численность населения Окуловского муниципального округа на начало 2025 года (соответствует численности населения Окуловского муниципального района) – 17640 чел., в том числе численность городского населения 13128 чел., численность сельского населения 4512 чел.

Плотность населения муниципального округа на начало 2025 года составляла 7,0 чел. на кв. км.

Численность населения Окуловского муниципального округа характеризуется сокращением (рисунок 2.1). С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 2585 чел. или 12,8%.

[image: image1.png]yen.

25000

20000

15000
10000
5000
0

2020r0s  2021ros  2022ro  2023toa  2024ron  202570A

 YUCIBHHOCTb TOPOACKOTO HACeNeHA 1 YNCNGHHOCTb CENIbCKOTO Hacenenia




Рисунок 2.1. Динамика численности населения Окуловского муниципального округа Новгородской области в 2020-2025 гг. (данные на начало года, показатели Окуловского муниципального района)

Возрастная структура населения Окуловского муниципального округа Новгородской области на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

2.1.1.1.2. Возрастная структура населения Окуловского муниципального округа Новгородской области (по данным статистики на начало 2024 года)

	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего
	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего

	0-2
	363
	89
	452
	40-44
	998
	272
	1270

	3-4
	231
	62
	293
	45-49
	957
	280
	1237

	5-6
	256
	81
	337
	50-54
	905
	281
	1186

	7-15
	1728
	462
	2190
	55-59
	838
	344
	1182

	16-17
	399
	107
	506
	60-64
	961
	428
	1389

	18
	102
	42
	144
	65-69
	1009
	456
	1465

	19
	133
	38
	171
	70 и старше
	1646
	734
	2380

	20-24
	620
	202
	822
	моложе трудоспособного возраста
	2578
	694
	3272

	25-29
	644
	208
	852
	трудоспособный возраст
	7233
	2351
	9584

	30-34
	665
	220
	885
	старше трудоспособного возраста
	3630
	1585
	5215

	35-39
	986
	324
	1310
	Всего
	13441
	4630
	18071


Возрастная структура населения муниципального образования характеризуется превышением в общей численности населения доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (29% и 18% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

2.1.2. Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального округа и план мероприятий по ее реализации

Основным документом комплексного социально-экономического развития Окуловского муниципального округа является Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года (далее – Стратегия развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, Стратегия), утвержденная решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 27.

Цель Стратегии – формирование модели экономики Окуловского муниципального округа, ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения, выделение долгосрочных приоритетов развития муниципального образования.

Основные общие экономические задачи стратегического развития Окуловского муниципального округа:

1) реализация положений Стратегии по всем направлениям экономического развития;

2) выявление источников и резервов экономического роста, в том числе на основе развития инфраструктуры туризма, на основе инноваций в недропользовании, производстве и сельском хозяйстве;

3) определение и внедрение механизмов повышения эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов;

4) определение и внедрение направлений развития производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) применение механизмов активизации инвестиционной и инновационной деятельности;

6) определение мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений;

7) определение мер и источников по увеличению неналоговых поступлений;

8) определение способов расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня трудовой миграции.

Основные общие стратегические задачи развития в социальной сфере:

1) развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения;

2) реализация положений Стратегии по всем направлениям социального и культурного развития:

а) улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, снижения миграционной убыли населения;

б) использование потенциала органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, религиозных конфессий;

в) развитие институтов гражданского общества;

г) улучшение здоровья населения;

3) внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг;

4) развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего потребности граждан в работе, способной реализовать их потенциал, а работодателей – квалифицированной рабочей силой;

5) развитие массового спорта и физической культуры;

6) проведение эффективной молодежной политики, обеспечение духовно-нравственного и культурного развития и воспитания граждан;

7) повышение уровня личной безопасности граждан.

Реализация устойчивого развития возможна только при комплексном решении демографических, миграционных, социальных и экономических вопросов, на основе документов территориального планирования.

Основные показатели Стратегии развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

2.1.2.1.1. Основные показатели Стратегии развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, влияющие на установление показателей МНГП

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2030 год

	Среднегодовая численность населения
	чел.
	17719
	16519

	Доля детей в возрасте до семи лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения
	%
	90
	98

	Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	100
	100


2.1.3. Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Окуловского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

· статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

· части 3 статьи 4-1 областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (далее – областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ);

· проекта Устава Окуловского муниципального округа Новгородской области.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации. В него входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения округа.

Данный перечень объектов местного значения муниципального округа соответствует региональному градостроительному законодательству (часть 3 статьи 4-1 областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ).

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с проектом Устава Окуловского муниципального округа Новгородской области. 

Объекты здравоохранения, функционирующие на территории Окуловского муниципального округа, не являются объектами местного значения муниципального округа, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Новгородской области.

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.4

2.2.1.1.1. Объекты местного значения муниципального округа в электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электропотребления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом численности городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003:

· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;

· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;

· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.5

2.2.1.1.2. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Улично-дорожная сеть (УДС)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.

С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в малых городах до 800 м, поэтому данный показатель может быть снижен до 1,25 в районах малоэтажной застройки в городских населенных пунктах муниципального округа.

Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочный пункт общественного транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее одной остановки общественного автомобильного транспорта на каждые 600 м протяженности сети принято в соответствии с требованиями пункта 11.25 СП 42.13330.2016, пункта 2.3.2 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта установлена в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016 и таблицей 1 Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. от 08.10.2024)

	Остановки школьного автобуса
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество остановок школьного автобуса принимается в соответствии с утвержденным маршрутом

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки школьного транспорта 500 м (в сельской местности допускается 1000 м) принята в соответствии с пунктом 2.3.2 РНГП Новгородской области


Таблица 2.6

2.2.1.1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Велосипедные дорожки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели приняты согласно пункту 2.3.2 РНГП Новгородской области.

Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.7

2.2.1.1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета машино-мест для парковки легковых автомобилей приняты в соответствии с пунктом 2.4.2 РНГП Новгородской области. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность мест парковки принята согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016, пункту 2.4.2 РНГП Новгородской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета стоянок автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон приняты в соответствии с пунктом 2.4.3 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до объектов парковки у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон принята в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016, пунктом 2.4.3 РНГП Новгородской области

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей устанавливается в процентах от общего количества парковок в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р, с учетом расчетного коэффициента на соответствующий год и коэффициента корректирования по климатическому району для Новгородской области 1,0 (климатический район – умеренный). На 2026 год показатель установлен в размере 5% в соответствии с пунктом 2.4.4 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения 

	Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020, пунктом 2.4.2 РНГП Новгородской области


Таблица 2.8

2.2.1.1.5. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Места парковки велосипедов (велопарковки)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 2.4 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 2.4.6 РНГП Новгородской области

	Парковки (парковочные места) для СИМ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018. 

Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования согласно таблицам Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 2.4.6 РНГП Новгородской области


Таблица 2.9

2.2.1.1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Согласно пункту 2.3.3 РНГП Новгородской области обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями принимается в размере 88% (880 мест на 1000 детей соответствующего возраста). 

Расчет:

Численность детей дошкольного возраста в городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа на начало 2024 года (возраст от 0 до 6 лет включительно) составляла 850 чел. Общая численность городского населения на начало 2024 года 13441 чел. Таким образом, 88% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городских населенных пунктов составляет:

850*0,88/13441*1000=56 мест на 1000 жителей. 

Численность детей дошкольного возраста в сельских населенных пунктах Окуловского муниципального округа на начало 2024 года (возраст от 0 до 6 лет включительно) составляла 232 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2024 года 4630 чел. Таким образом, 88% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет:

232*0,88/4630*1000=44 места на 1000 жителей. 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно п. 2.2.3 РНГП Новгородской области

	Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость дошкольных образовательных учреждений, размещаемых на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов определяется по заданию на проектирование (в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п.4.21 СП 54.13330.2022, СП 1.13130).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016, пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 для городских населенных пунктов в условиях стесненной городской застройки – 800 м, для сельских населенных пунктов – до 1 км.

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).

Расчет:

Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 1728 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 399 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городских населенных пунктов:

(1728+399*0,75)/13441*1000=151 место на 1000 чел.

Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 462 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 107 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов:

(462+107*0,75)/4630*1000=117 мест на 1000 чел.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно п. 2.2.3 РНГП Новгородской области

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест).

Расчет:

Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 2485 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городских населенных пунктах:

2485(0,75/13441=139 места на 1000 чел.

Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 692 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах:

692(0,75/4630=112 мест на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.8

2.2.1.1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.

При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649): 

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов – от 5000 до 30000 и выше человек.

В муниципальном округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 чел. – административный центр муниципального округа город Окуловка (численность населения на начало 2025 года 9093 чел.), принимается 1 стадион на муниципальный округ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649):

норма обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 110 объектов на 100 000 населения или 1,1 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше.

В соответствии с пунктом 2.1.5 РНГП Новгородской области показатель обеспеченности площадью плоскостных спортивных сооружений принимается в размере 1950 кв. м на 1000 чел. в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30%; открытые плоскостные сооружения – 70%

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом для ФОК открытого типа принята 60 мин. в городских населенных пунктах, 90 мин. для сельских населенных пунктов. Пешеходная доступность спортивных площадок 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Спортивные залы общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения спортивными залами: 59 объектов на 100 000 населения или 0,59 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивного зала – от 500 человек и выше.

В соответствии с СП 42.13330.2016 рекомендованная площадь пола спортивных залов общего пользования – 60-80 кв. м в расчете на 1000 населения, с учетом пункта 2.1.5 РНГП Новгородской области принимается показатель обеспеченности не менее 80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Крытые плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649): 

норма обеспеченности населения бассейнами: 5 объектов на 100 000 населения или 1 объект на 20000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения бассейна с ванной не менее 25 м и 6 дорожками (площадь зеркала воды 375 кв. м) – от 5000 до 30 000 и выше человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016 норма обеспеченности плавательными бассейнами общего пользования – 20-25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел., с учетом пункта 2.1.5 РНГП Новгородской области принимается показатель обеспеченности не менее 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек.

В муниципальном округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 чел. – административный центр муниципального округа город Окуловка.

При норме 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. потребность муниципального округа в плавательных бассейнах составляет: 441 кв. м площади зеркала воды на 17640 чел. населения.

За расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения крытыми плавательными бассейнами принят 1 крытый плавательный бассейн площадью зеркала воды не менее 25 кв. м на 1000 населения

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения другими объектами: 46 объектов на 100 000 населения или 0,46 объектов на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом для крытых спортивных объектов с искусственным льдом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом: 227 объектов на 100 000 населения или 2,27 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649


Таблица 2.9

2.2.1.1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),
где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21


Таблица 2.10

2.2.1.1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.11

2.2.1.1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на 10 тыс. чел. принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 7 тыс. тыс.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Краеведческий / художественный музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 20 тыс. чел.

Уровень обеспеченности 70 мест на 1000 чел. принят согласно таблицы 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 (для муниципального округа с численностью населения от 15000 до 19999 чел.)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Кинотеатр (кинозал)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 20 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879


Таблица 2.12

2.2.1.1.11. Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Торговые объекты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество торговых объектов принято в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 24.12.2024 № 634 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов» (показатели для соответствующего муниципального образования).

Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городских населенных пунктах) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городских населенных пунктах в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016


Таблица 2.13

2.2.1.1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 и пункта 2.4.5 РНГП Новгородской области, с учетом численности населения городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 минут принята согласно приложению 4 Методических рекомендаций по подготовке по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71)

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016, пунктом А.8 приложения А СП 476.1325800.2020


Таблица 2.14

2.2.1.1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.15

2.2.1.1.14. Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 22 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Площадь хранения 2,5 кв. м на 1000 единиц хранения принята в соответствии с таблицей 7 СП 44.13330.2011

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.16

2.2.1.1.15. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов устанавливается по решению органов местного самоуправления (в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.17

2.2.1.1.16. Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013


Таблица 2.18

2.2.1.1.17. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Отдел (отделение) полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

1 отдел (отделение) полиции на муниципальный округ принято согласно пунктом 2.4.1 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Согласно пункту 2.4.1 РНГП Новгородской области в административном центре муниципального округа (городе Окуловка) размещается 1 участковый пункт полиции на 1 - 3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 - 3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения).

В остальных населенных пунктах Окуловского муниципального округа рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городе Окуловка 1000 м принята согласно пункту 2.4.1 РНГП Новгородской области


Таблица 2.19

2.2.1.1.18. Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (подпункт 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут установлена как для объекта периодического использования


3. Правила и область применения расчетных показателей

3.1. Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области распространяется на всю территорию Окуловского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП. 

Настоящие МНГП Окуловского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Окуловского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения. 

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности. 

3.2. Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана Окуловского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов. 

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Окуловского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа. 

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Окуловского муниципального округа (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа. 

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана Окуловского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 

МНГП Окуловского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Новгородской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Новгородской области.

МНГП Окуловского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Новгородской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Новгородской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Новгородской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Окуловского муниципального округа 

Новгородской области

                                                                2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

41.
Основная часть


41.1.
Общие положения


51.2.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности


311.3.
Приложения к основной части


311.3.1.
Перечень нормативно-правовых актов и иных документов


331.3.2.
Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования


351.3.3.
Перечень используемых сокращений


362.
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части


362.1.
Результаты анализа территориальных особенностей Окуловского муниципального округа Новгородской области, влияющих на установление расчетных показателей


362.1.1.
Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа


392.1.2.
Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального округа и план мероприятий по ее реализации


402.1.3.
Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования


412.2.
Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части


563.
Правила и область применения расчетных показателей


563.1.
Область применения расчетных показателей


563.2.
Правила применения расчетных показателей





4. Основная часть

4.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области (далее – МНГП Окуловского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Окуловского муниципального округа Новгородской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При разработке МНГП Окуловского муниципального округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Окуловского муниципального округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Окуловского муниципального округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

· электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

· автомобильные дороги местного значения и транспорт;

· организация сети велосипедных дорожек;

· размещение парковок автомобилей;

· размещение парковок для велосипедов и средств индивидуальной мобильности;

· образование;

· физическая культура и массовый спорт;

· сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов;

· содержание мест захоронения;

· культура;

· торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

· озеленение территории и благоустройство;

· деятельность органов местного самоуправления;

· архивное дело;

· предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа;

· обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

· обеспечение охраны порядка;

· почтовая связь.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Окуловского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

· численность населения; 

· вид (категория) населенного пункта: городские и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Окуловского муниципального округа.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Таблица 1.1

4.2.1.1.1. Объекты местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	Городские населенные пункты
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1120

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1350

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1540

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(куб. м(°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	Городские населенные пункты
	180

	
	
	
	
	Сельские населенные пункты
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [5]
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.

4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 

8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти


Таблица 1.2

4.2.1.1.2. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Улично-дорожная сеть (УДС)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность УДС в городских населенных пунктах, км/кв. км
	Малоэтажная застройка
	1,25

	
	
	
	Среднеэтажная застройка
	2,0

	
	
	Плотность УДС в сельских населенных пунктах
	Не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочный пункт общественного транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расстояние между остановочными пунктами, м [1]
	600

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах, м
	В общегородском центре от объектов массового посещения
	250

	
	
	
	В общегородском центре от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан
	150

	
	
	
	В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха и спорта от главного входа
	800

	
	
	
	В районах индивидуальной усадебной застройки 
	800

	
	
	
	На остальных территориях
	500

	
	
	Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м
	Не нормируется

	Остановки школьного автобуса
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество остановок, ед.
	В соответствии с утвержденным маршрутом

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки школьного транспорта, м
	Городские населенные пункты
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Примечания:

1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками до 200 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа


Таблица 1.3

4.2.1.1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	
	
	
	В составе поперечного профиля УДС
	На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.

	Велосипедная дорожка [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетная скорость движения, км/ч
	-
	20

	
	
	Ширина полосы движения, м
	При движении в одном направлении
	1,5
	1,5

	
	
	
	При движении в двух направлениях
	1
	-

	
	
	Число полос движения
	При движении в одном направлении
	1-2
	1-2

	
	
	
	При движении в двух направлениях
	2
	-

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	25

	
	
	Наибольший продольный уклон, ‰
	70

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:

1. По велосипедным дорожкам осуществляется проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам.

2. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 0,5. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

3. В населенном пункте должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, в городе – не менее 1 велодорожки в каждом жилом микрорайоне и рекреационной зоне. Рекомендуется создавать из велодорожек сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

4. Организация велодорожек осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

5. При отсутствии велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (далее – СИМ), ширина тротуара по СП 42.13330.2016 должна быть увеличена не менее чем на 1,0 м согласно ГОСТ Р 70716.

6. В условиях реконструкции улично-дорожной сети на территориях сложившейся застройки допускается организация совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров при наличии соответствующих знаков и разметки


Таблица 1.4

4.2.1.1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон

	Многоквартирные жилые дома
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 1 квартиру [1]
	Многоквартирные жилые дома уровня комфортности бизнес-класса (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м)
	1,4

	
	
	
	Многоквартирные жилые дома уровня комфортности стандартное жилье (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м)
	0,55

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность мест парковки для постоянного хранения автотранспорта, м
	До входов в жилые дома 
	200

	Жилые дома усадебного или коттеджного типа, блокированный жилой дом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест на 1 жилую единицу усадебного или коттеджного типа, блокированного жилого дома [2]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	В границах придомового земельного участка

	Примечания:

1. В зонах жилой застройки и жилой застройки в составе общественных зон стоянки для хранения легковых автомобилей населения следует предусматривать на земельном участке многоквартирного дома.

2. В жилых зонах, предназначенных для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типов, блокированными жилыми домами с земельными участками при домах парковочные места (либо гаражи) должны размещаться в пределах земельных участков указанных типов жилых домов

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон

	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 200-220 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100-120 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 50-60 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-35 кв. м общей площади
	Учреждения с операционными залами
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 55-60 кв. м общей площади
	Учреждения без операционных залов
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания судов общей юрисдикции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 сотрудников
	Для личного автотранспорта работников суда
	7

	
	
	Количество парковочных мест на 1 судью (с округлением до целого числа)
	Для личного автотранспорта посетителей
	1,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания и сооружения следственных органов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 3 сотрудников
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 2-3 преподавателя, занятых в одну смену
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 20-25 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Научно-исследовательские и проектные институты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 140-170 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Производственные здания, коммунально-складские объекты, допускаемые к размещению в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-35 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 40-50 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 60-70 кв. м общей площади
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Рынки постоянные
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 30-40 кв. м общей площади
	Универсальные и непродовольственные рынки
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 40-50 кв. м общей площади
	Продовольственные и сельскохозяйственные рынки
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 4-5 посадочных мест
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Объекты коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 5-6 единовременных посетителей
	Бани
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 10-15 кв. м общей площади
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 20-25 кв. м общей площади
	Салоны ритуальных услуг
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 1-2 рабочее место приемщика
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Гостиницы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10 чел. персонала
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 5 номеров
	Категория до «три звезды»
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 3 номера
	Категория до «четыре звезды» включительно
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 2 номера
	Мотели
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	13-18

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Здания театрально-зрелищные
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 человек служащих, персонала
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 1-го уровня комфорта [2]
	15

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 2-го уровня комфорта
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 зрительских мест для 3-го уровня комфорта
	8-9

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 6-8 постоянных мест
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 8-10 единовременных посетителей
	1 (но не менее 10 машино-мест на объект)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 4-7 единовременных посетителей
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Бильярдные, боулинги
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 3-4 единовременных посетителей
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Здания и помещения медицинских организаций
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 сотрудников
	Стационары городского, окружного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10-12

	
	
	Количество парковочных мест на 100 коек
	
	10

	
	
	Количество парковочных мест на 100 сотрудников
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	10-12

	
	
	Количество парковочных мест на 100 посещений
	
	4-6

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 25-30 мест на трибунах
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 25-55 кв. м общей площади
	Комплексы общей площадью менее 1000 кв. м
	1

	
	
	Количество парковочных мест на 40-55 кв. м общей площади
	Комплексы общей площадью 1000 кв. м и более
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	25-30

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Аквапарки, бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-17

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Железнодорожные вокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Автовокзалы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 10-15 пассажиров в час пик
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Примечания:

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений п. 11.31 СП 42.13330.2016, а также пункта 2.4.2 РНГП Новгородской области.

4. При размещении многофункциональных объектов расчёт потребности в парковочных местах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Радиус доступности устанавливается от нормируемого объекта

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха

	Парки и пляжи в зонах отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	15-20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Лесопарки и заповедники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	7-10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	10-15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Береговые базы маломерного флота
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей
	10-15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3-5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Предприятия общественного питания, торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7-10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами [5, 6]

	Парковки для электромобилей и гибридных автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок
	2026 г.
	5

	
	
	
	2027 г.
	6,45

	
	
	
	2028 г.
	7,95

	
	
	
	2029 г.
	11,25

	
	
	
	2030 г.
	15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения 

	Примечания:

5. В первоочередном порядке пункты с устройствами зарядной сервисной инфраструктуры электрического автомобильного транспорта оборудуются на топливораздаточных колонках, автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

6. В подземных и наземных стоянках автомобилей допускается предусматривать парковочные места для электрического автомобильного транспорта (подзаряжаемых гибридных автомобилей) с возможностью их зарядки без выделения этих мест ограждающими противопожарными конструкциями при условии размещения в них автомобилей с аккумуляторами, не выделяющими при зарядке и эксплуатации пожароопасные вещества в объеме, способном образовать взрывопожароопасную среду, с обеспечением качественного и количественного контроля состава смесей газа в воздухе

	Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов

	Парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50 [7]

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100 [7]

	Примечание:

7. При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние, но не более 150 м


Таблица 1.5

4.2.1.1.5. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места парковки велосипедов (велопарковки)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу
	Офисные учреждения
	2-4 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Начальная школа
	До 30 на 100 школьников

	
	
	
	Средняя школа
	До 50 на 100 школьников

	
	
	
	Основной торговый центр
	4-6 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Районный торговый центр (универмаг)
	5-7 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Местный торговый центр
	6-8 на 100 кв. м площади

	
	
	
	Театры
	до 20 на 100 посетителей

	
	
	
	Концертные залы, кинотеатры
	до 25 на 100 посетителей

	
	
	
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	до 25 на 100 посетителей

	
	
	
	Аттракционы/тематические парки развлечений
	10-15 на 100 посетителей

	
	
	
	Места отдыха
	20-35 на 100 посетителей

	
	
	
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	25 на 100 посетителей

	
	
	
	Больницы, профилактории
	до 30 на 100 койко-мест

	
	
	
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	до 20 на 100 койко-мест

	
	
	
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	до 10 на 100 койко-мест

	
	
	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	до 20 на 100 посетителей

	
	
	
	Спортивные площадки
	до 20 на поле

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы)
	до 35 на 100 посетителей

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	до 20-25 на 100 посетителей

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Парковки (парковочные места) для СИМ 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для СИМ на расчетную единицу
	Органы местного самоуправления
	1 на 10000-11000 кв. м общей площади

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 на 2500-3000 кв. м общей площади

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1 на 1250-1500 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами
	1 на 750-800 кв. м общей площади

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов
	1 на 1400-1500 кв. м общей площади

	
	
	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	1 на 20-30 преподавателей, занятых в 1 смену

	
	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 на 100-120 чел., работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1 на 10000-20000 человек, работающих в двух смежных сменах

	
	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 на 1500-1600 кв. м общей площади

	
	
	
	Универсальные и непродовольственные постоянные рынки
	1 на 30-40 кв. м общей площади

	
	
	
	Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки
	1 на 1500-2000 кв. м общей площади

	
	
	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 на 4-5 посадочных мест

	
	
	
	Бани
	1 на 2000-2500 единовременных посетителей

	
	
	
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1 на 20-30 кв. м общей площади

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	1 на 50-60 кв. м общей площади

	
	
	
	Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта)
	1 на 40-100 зрительских мест

	
	
	
	Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы
	1 на 15-20 зрительских мест

	
	
	
	Киноцентры и кинотеатры городского значения (1 уровень комфорта)
	1 на 100-200 зрительских мест

	
	
	
	Другие киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта)
	1 на 50-60 зрительских мест

	
	
	
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1 на 10-20 постоянных мест

	
	
	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	1 на 30-50 единовременных посетителей (но не менее 5 парковочных мест на объект)

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1 на 10-15 единовременных посетителей

	
	
	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 на 50-60 мест на трибунах

	
	
	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания
	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	1 на 400-550 единовременных посетителей

	
	
	
	
	ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	1 на 5-10 единовременных посетителей

	
	
	
	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	1 на 5-7 единовременных посетителей

	
	
	
	Железнодорожные вокзалы
	1 на 5-7 пассажиров дальнего следования в час пик

	
	
	
	Автовокзалы
	1 на 6-7 пассажиров в час пик

	
	
	
	Парки и пляжи в зонах отдыха
	15-20 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7-10 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота
	10-15 на 100 единовременных посетителей

	
	
	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	3-5 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала

	
	
	
	Предприятия общественного питания, торговли
	7-10 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение
	30

	Примечания:

1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.

2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м.

3. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

4. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018


Таблица 1.6

4.2.1.1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольное образование

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Городские населенные пункты
	56

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	44

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1]
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	34

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты
	300

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	500

	Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость дошкольных образовательных организаций, (количество мест, ед.)
	По заданию на проектирование [2]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты в условиях стесненной городской застройки 
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1000

	Примечания:

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2. Допускается размещать дошкольные образовательные организации на первых этажах многоквартирных домов (в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов) при соблюдении требований СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п. 4.21 СП 54.13330.2022, СП 2.4.3646-20, СП 1.13130

	Общее образование

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Городские населенные пункты
	151

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	117

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [3]
	От 30 до 170
	80

	
	
	
	От 170 до 340
	55

	
	
	
	От 340 до 510
	40

	
	
	
	От 510 до 660
	35

	
	
	
	От 660 до 1000
	28

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты
	500

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Начальное общее образование
	2000

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	4000

	
	
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	Городские населенные пункты
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	50

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	
	Основное общее и среднее общее образование
	30

	Примечание:

3. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га

	Дополнительное образование

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел. [5]
	Городские населенные пункты
	139

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	112

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечание:

5. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

	Оздоровление и отдых детей

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	По заданию на проектирование

	
	
	Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место
	Детский лагерь
	150-200

	
	
	
	Санаторный детский лагерь
	200

	
	
	
	Лагерь для старшеклассников
	175-200

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.7

4.2.1.1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Плоскостные спортивные сооружения [4]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	1,1

	
	
	Площадь, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе по типу:
	1950

	
	
	
	крытые плоскостные сооружения
	585

	
	
	
	открытые плоскостные сооружения
	1365

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) ФОК, мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	
	
	Пешеходная доступность спортивных площадок, м
	1000

	Спортивные залы общего пользования 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел. [5]
	80

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Крытые плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, объект
	1

	
	
	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	0,46

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, мин.
	Городские населенные пункты
	60

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	90

	
	
	Транспортная доступность для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки, м
	Не нормируется

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом [6]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая (пешеходная) доступность, м
	Не нормируется

	Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

4. Плоскостные спортивные сооружения – универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) открытого типа, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола.

5. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

6. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, включают в себя универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки.

7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

8. Рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры:

· от 50 до 500 человек: универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 500 до 5000 человек: универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 5000 до 30000 человек (город Окуловка): универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом


Таблица 1.6

4.2.1.1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО [1]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнерных площадок, ед.
	Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2]

	
	
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел.
	0,03 [3]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4]
	100

	Примечания:

1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.

3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования.

4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.


Таблица 1.7

4.2.1.1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Кладбище
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, га на 1000 чел.
	Кладбище традиционного захоронения
	0,24

	
	
	
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.8

4.2.1.1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 10 тыс. чел. [1]
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Краеведческий или художественный музей 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ [2]
	1

	
	
	Количество мест на тыс. чел. [4]
	70

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Кинотеатр (кинозал)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:

1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел.

2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел.

3. Целесообразно размещать на территории муниципального образования универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).

4. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

5. Размер земельных участков для объектов принимается по заданию на проектирование


Таблица 1.9

4.2.1.1.11. Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Торговые объекты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов на муниципальный округ
	Всего, в том числе:
	85

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	49

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов на муниципальный округ
	15

	
	
	Количество торговых мест проведения ярмарок и (или) рынков на муниципальный округ
	11

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции на муниципальный округ
	8

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в городских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	280

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	180

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	100

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	300

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	200

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.
	Городские населенные пункты
	40 (8) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.
	Городские населенные пункты
	9 (2) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городские населенные пункты при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Городские населенные пункты при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Примечания:

1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.

2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях


Таблица 1.10

4.2.1.1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Городские населенные пункты
	10 [1, 2]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, мин.
	15

	Площадки различного функционального назначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Площадки для игр детей
	0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	0,7

	
	
	Площадь территории, кв. м
	Площадки для выгула собак
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Площадки для игр детей
	100

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	800

	
	
	
	Площадки для выгула собак
	400

	Примечания:

1. В городских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.


Таблица 1.11

4.2.1.1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.12

4.2.1.1.14. Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	
	Площадь хранения, кв. м на 1000 единиц хранения
	2,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.13

4.2.1.1.15. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	Устанавливается по решению органов местного самоуправления

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), %
	95

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 1.14

4.2.1.1.16. Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	Городские населенные пункты
	10

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	20

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:

1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)


Таблица 1.15

4.2.1.1.17. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Отдел (отделение) полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на, ед. 
	Город Окуловка
	1

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на административный участок [1]

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Город Окуловка
	1000

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	Примечание:

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек


Таблица 1.16

4.2.1.1.18. Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, объект
	Городские населенные пункты
	1 на 6 тыс. чел.

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1 на 5 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минуты
	30


4.3. Приложения к основной части

4.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

4.3.1.1. Федеральные законы

34. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

35. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ред. от 07.07.2025).

36. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025).

37. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 31.07.2025).

38. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).
4.3.1.2. Иные нормативные акты Российской Федерации

39. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

40. Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (ред. от 08.10.2024).

41. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

42. Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

43. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

44. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

45. Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
4.3.1.3. Нормативные акты Новгородской области

46. Областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (ред. от 25.06.2024).

47. Областной закон Новгородской области от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

48. Постановление Новгородской областной Думы от 22.05.2025 № 1101-7 ОД «Об упразднении населенного пункта (статуса населенного пункта) Березовикского поселения Окуловского района».

49. Постановление Новгородской областной Думы от 22.05.2025 № 1102-7 ОД «Об упразднении населенного пункта (статуса населенного пункта) Турбинного поселения Окуловского района».

50. Постановление Правительства Новгородской области от 24.12.2024 № 634 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов».

51. Постановление Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24.08.2020 № 8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области» (ред. от 30.07.2025).

4.3.1.4. Нормативные акты Окуловского муниципального района Новгородской области

52. Решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 27 «О стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года».

4.3.1.5. Своды правил по проектированию и строительству

53. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

54. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

55. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 26.12.2024).

56. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 17.01.2025).

57. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 09.06.2022).

58. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).

59. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782, ред. от 07.12.2021).

60. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).

61. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 31.05.2022).

62. СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).

63. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

4.3.1.6. Иные документы 

64. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

65. ГОСТ Р 70716-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования».

66. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 25.04.2025).

4.3.2. Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Велосипедная дорожка (далее также – велодорожка) – обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная полоса – полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новгородской области, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новгородской области, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новгородской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории – территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов.

Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и другие рекреационно-природные территории).

Парковка общего пользования – парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц.

Парковочное место – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Средство индивидуальной мобильности – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Стесненные условия – существующие условия сложившейся застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условия, исключающие возможность существенно изменять планировочные параметры размещаемых объектов.

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

Территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность) 

Транспортная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

4.3.3. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области применяются следующие сокращения:

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

СИМ – средства индивидуальной мобильности;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

УДС – улично-дорожная сеть;

ФОК – физкультурно-оздоровительный центр.
5. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

5.1. Результаты анализа территориальных особенностей Окуловского муниципального округа Новгородской области, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Окуловского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 

5.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа

Окуловский муниципальный округ Новгородской области – муниципальное образование, которое создано и наделено статусом муниципального округа областным законом Новгородской области от 07.03.2025 № 651-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», путем объединения всех поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района.

Окуловский муниципальный округ расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левому берегу реки Мста.

Административным центром Окуловского муниципального округа является город Окуловка.

В состав территории Окуловского муниципального округа Новгородской области входят: 

· город Окуловка;

· деревни: деревня Авдеево, деревня Белышево, деревня Берёзка, деревня Берёзовик, деревня Березовка, деревня Бобылёво, деревня Боево, деревня Божеводово, деревня Болотница, деревня Большая Крестовая, деревня Большие Гусины, деревня Большие Концы, деревня Большое Бабье, деревня Большое Боротно, деревня Большой Заполек, деревня Бор, деревня Боровно, деревня Борок, деревня Буянцево, деревня Варгусово, деревня Васильково, деревня Ватагино, деревня Великуша, деревня Верешино, деревня Верховик, деревня Висленев Остров, деревня Владычно, деревня Выдрино, деревня Высокий Остров, деревня Вялка, деревня Вялое Веретье, деревня Глазово, деревня Глухово, деревня Глядки, деревня Горбачёво, деревня Горбово, деревня Горки, деревня Горнешно, деревня Горушка (территория бывшего Кулотинского городского поселения), деревня Горушка (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Горушка (территория бывшего Турбинного сельского поселения), деревня Горы, деревня Данилово, деревня Девущино, деревня Демидово, деревня Демихово, деревня Дерняки, деревня Долманово, деревня Дорищи, деревня Дорохново, деревня Дружная Горка, деревня Дручно, деревня Ерзовка, деревня Ермолино, деревня Жидобужи, деревня Жилинцы, деревня Заборка, деревня Забродье, деревня Завод, деревня Загубье, деревня Заозерье (территория бывшего Березовикского сельского поселения), деревня Заозерье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Заречная, деревня Заречье, деревня Заручевье (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Заручевье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Золотково, деревня Зуево, деревня Иногоща, деревня Каёво, деревня Каптерево, деревня Каташино, деревня Козловка, деревня Колосово, деревня Коржава Дерняковская, деревня Коржава, деревня Корпово, деревня Корытница, деревня Котчино, деревня Кренично, деревня Кривцово, деревня Крутец, деревня Кузнечевицы, деревня Куракино, деревня Лапустино, деревня Лешино, деревня Лунино, деревня Лядчино, деревня Малая Крестовая, деревня Малое Бабье, деревня Малое Боротно, деревня Малое Заозерье, деревня Малые Гусины, деревня Малый Борок, деревня Мануйлово, деревня Махново, деревня Мельница (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Мельница (территория бывшего Турбинного сельского поселения), деревня Михновичи, деревня Мошниково, деревня Наволок, деревня Нароново, деревня Нездрино, деревня Низовка, деревня Новая Давыдовщина, деревня Новики, деревня Новоселицы, деревня Озерки, деревня Окуловка, деревня Оленино, деревня Ольгино, деревня Ольховка, деревня Опечек, деревня Ореховно-1, деревня Ореховно-2, деревня Осипово-1, деревня Осипово-2, деревня Отрада, деревня Пабережье, деревня Памозово, деревня Пепелово, деревня Перевоз, деревня Перекоп, деревня Перестово, деревня Перетёнка-1, деревня Перетёнка-2, деревня Перетно, деревня Пестово (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Пестово (территория бывшего Кулотинского городского поселения), деревня Песчанка, деревня Петрово, деревня Плавищи, деревня Подберезье, деревня Поддубье, деревня Поджарье, деревня Подол, деревня Полежалово, деревня Полищи, деревня Почеп, деревня Приволье, деревня Пузырёво, деревня Раменье (территория бывшего Боровёнковского сельского поселения), деревня Раменье (территория бывшего Угловского городского поселения), деревня Рассвет, деревня Рашутино, деревня Ретеж, деревня Селище, деревня Сельцо-Никольское, деревня Сковородка, деревня Смёново, деревня Снарево, деревня Сосницы, деревня Стари, деревня Старое, деревня Стегново, деревня Сутоки, деревня Сутоки-Висленеостровские, деревня Сухово, деревня Сухое, деревня Талыженка, деревня Тальцево, деревня Теребляны-1, деревня Теребляны-2, деревня Теребуново, деревня Торбино, деревня Трубы, деревня Тухили, деревня Узи, деревня Федорково, деревня Федосково, деревня Хирики, деревня Хорино, деревня Чеканово, деревня Чернецко, деревня Чудово, деревня Шарово, деревня Шевцово, деревня Шегринка, деревня Шешка, деревня Шуркино, деревня Шуя, деревня Юрьево, деревня Яблонька, деревня Языково, деревня Яковково, деревня Ярусово;

· железнодорожная станция Заозерье, железнодорожная станция Селище, железнодорожная станция Торбино, железнодорожная станция Яблоновка;

· поселок Боровёнка, поселок Котово, поселок Первомайский, поселок Пролетарский, поселок Сосновый, поселок Топорок;

· рабочий поселок Кулотино, рабочий поселок Угловка;

· село Берёзовик.

Город Окуловка, рабочий поселок Кулотино, рабочий поселок Угловка являются городскими населенными пунктами (тип по численности населения согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 – малые города), остальные населенные пункты Окуловского муниципального округа Новгородской области являются сельскими населенными пунктами.

Характеристика Окуловского муниципального округа Новгородской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

5.1.1.1.1. Характеристика Окуловского муниципального округа Новгородской области (по данным статистики на начало 2025 года)

	Муниципальное образование
	Административный центр
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	Окуловский муниципальный округ
	Город Окуловка
	200
	17640
	2520,81
	7,0


Численность населения Окуловского муниципального округа на начало 2025 года (соответствует численности населения Окуловского муниципального района) – 17640 чел., в том числе численность городского населения 13128 чел., численность сельского населения 4512 чел.

Плотность населения муниципального округа на начало 2025 года составляла 7,0 чел. на кв. км.

Численность населения Окуловского муниципального округа характеризуется сокращением (рисунок 2.1). С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 2585 чел. или 12,8%.

[image: image2.png]yen.

25000

20000

15000
10000
5000
0

2020r0s  2021ros  2022ro  2023toa  2024ron  202570A

 YUCIBHHOCTb TOPOACKOTO HACeNeHA 1 YNCNGHHOCTb CENIbCKOTO Hacenenia




Рисунок 2.1. Динамика численности населения Окуловского муниципального округа Новгородской области в 2020-2025 гг. (данные на начало года, показатели Окуловского муниципального района)

Возрастная структура населения Окуловского муниципального округа Новгородской области на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

5.1.1.1.2. Возрастная структура населения Окуловского муниципального округа Новгородской области (по данным статистики на начало 2024 года)

	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего
	Возраст
	Городское население
	Сельское население
	Всего

	0-2
	363
	89
	452
	40-44
	998
	272
	1270

	3-4
	231
	62
	293
	45-49
	957
	280
	1237

	5-6
	256
	81
	337
	50-54
	905
	281
	1186

	7-15
	1728
	462
	2190
	55-59
	838
	344
	1182

	16-17
	399
	107
	506
	60-64
	961
	428
	1389

	18
	102
	42
	144
	65-69
	1009
	456
	1465

	19
	133
	38
	171
	70 и старше
	1646
	734
	2380

	20-24
	620
	202
	822
	моложе трудоспособного возраста
	2578
	694
	3272

	25-29
	644
	208
	852
	трудоспособный возраст
	7233
	2351
	9584

	30-34
	665
	220
	885
	старше трудоспособного возраста
	3630
	1585
	5215

	35-39
	986
	324
	1310
	Всего
	13441
	4630
	18071


Возрастная структура населения муниципального образования характеризуется превышением в общей численности населения доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (29% и 18% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

5.1.2. Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального округа и план мероприятий по ее реализации

Основным документом комплексного социально-экономического развития Окуловского муниципального округа является Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года (далее – Стратегия развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, Стратегия), утвержденная решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 27.

Цель Стратегии – формирование модели экономики Окуловского муниципального округа, ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения, выделение долгосрочных приоритетов развития муниципального образования.

Основные общие экономические задачи стратегического развития Окуловского муниципального округа:

1) реализация положений Стратегии по всем направлениям экономического развития;

2) выявление источников и резервов экономического роста, в том числе на основе развития инфраструктуры туризма, на основе инноваций в недропользовании, производстве и сельском хозяйстве;

3) определение и внедрение механизмов повышения эффективности использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов;

4) определение и внедрение направлений развития производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) применение механизмов активизации инвестиционной и инновационной деятельности;

6) определение мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений;

7) определение мер и источников по увеличению неналоговых поступлений;

8) определение способов расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня трудовой миграции.

Основные общие стратегические задачи развития в социальной сфере:

1) развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения;

2) реализация положений Стратегии по всем направлениям социального и культурного развития:

а) улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, снижения миграционной убыли населения;

б) использование потенциала органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, религиозных конфессий;

в) развитие институтов гражданского общества;

г) улучшение здоровья населения;

3) внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг;

4) развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего потребности граждан в работе, способной реализовать их потенциал, а работодателей – квалифицированной рабочей силой;

5) развитие массового спорта и физической культуры;

6) проведение эффективной молодежной политики, обеспечение духовно-нравственного и культурного развития и воспитания граждан;

7) повышение уровня личной безопасности граждан.

Реализация устойчивого развития возможна только при комплексном решении демографических, миграционных, социальных и экономических вопросов, на основе документов территориального планирования.

Основные показатели Стратегии развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

5.1.2.1.1. Основные показатели Стратегии развития Окуловского муниципального округа до 2030 года, влияющие на установление показателей МНГП

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2030 год

	Среднегодовая численность населения
	чел.
	17719
	16519

	Доля детей в возрасте до семи лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения
	%
	90
	98

	Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	100
	100


5.1.3. Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Окуловского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

· статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

· части 3 статьи 4-1 областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (далее – областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ);

· проекта Устава Окуловского муниципального округа Новгородской области.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации. В него входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения округа.

Данный перечень объектов местного значения муниципального округа соответствует региональному градостроительному законодательству (часть 3 статьи 4-1 областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ).

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с проектом Устава Окуловского муниципального округа Новгородской области. 

Объекты здравоохранения, функционирующие на территории Окуловского муниципального округа, не являются объектами местного значения муниципального округа, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Новгородской области.

5.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.4

5.2.1.1.1. Объекты местного значения муниципального округа в электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электропотребления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом численности городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003:

· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;

· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;

· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с пунктом 5.1 СП 31.13330.2021

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.5

5.2.1.1.2. Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и транспорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Улично-дорожная сеть (УДС)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.

С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в малых городах до 800 м, поэтому данный показатель может быть снижен до 1,25 в районах малоэтажной застройки в городских населенных пунктах муниципального округа.

Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочный пункт общественного транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее одной остановки общественного автомобильного транспорта на каждые 600 м протяженности сети принято в соответствии с требованиями пункта 11.25 СП 42.13330.2016, пункта 2.3.2 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта установлена в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016 и таблицей 1 Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. от 08.10.2024)

	Остановки школьного автобуса
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество остановок школьного автобуса принимается в соответствии с утвержденным маршрутом

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки школьного транспорта 500 м (в сельской местности допускается 1000 м) принята в соответствии с пунктом 2.3.2 РНГП Новгородской области


Таблица 2.6

5.2.1.1.3. Объекты местного значения муниципального округа в области организации сети велосипедных дорожек
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Велосипедные дорожки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели приняты согласно пункту 2.3.2 РНГП Новгородской области.

Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.7

5.2.1.1.4. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок автомобилей

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета машино-мест для парковки легковых автомобилей приняты в соответствии с пунктом 2.4.2 РНГП Новгородской области. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность мест парковки принята согласно пункту 11.36 СП 42.13330.2016, пункту 2.4.2 РНГП Новгородской области

	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета стоянок автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон приняты в соответствии с пунктом 2.4.3 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до объектов парковки у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон принята в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016, пунктом 2.4.3 РНГП Новгородской области

	Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей устанавливается в процентах от общего количества парковок в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р, с учетом расчетного коэффициента на соответствующий год и коэффициента корректирования по климатическому району для Новгородской области 1,0 (климатический район – умеренный). На 2026 год показатель установлен в размере 5% в соответствии с пунктом 2.4.4 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения 

	Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020, пунктом 2.4.2 РНГП Новгородской области


Таблица 2.8

5.2.1.1.5. Объекты местного значения муниципального округа в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Места парковки велосипедов (велопарковки)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 2.4 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 2.4.6 РНГП Новгородской области

	Парковки (парковочные места) для СИМ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018. 

Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования согласно таблицам Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 2.4.6 РНГП Новгородской области


Таблица 2.9

5.2.1.1.6. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Согласно пункту 2.3.3 РНГП Новгородской области обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями принимается в размере 88% (880 мест на 1000 детей соответствующего возраста). 

Расчет:

Численность детей дошкольного возраста в городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа на начало 2024 года (возраст от 0 до 6 лет включительно) составляла 850 чел. Общая численность городского населения на начало 2024 года 13441 чел. Таким образом, 88% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городских населенных пунктов составляет:

850*0,88/13441*1000=56 мест на 1000 жителей. 

Численность детей дошкольного возраста в сельских населенных пунктах Окуловского муниципального округа на начало 2024 года (возраст от 0 до 6 лет включительно) составляла 232 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2024 года 4630 чел. Таким образом, 88% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет:

232*0,88/4630*1000=44 места на 1000 жителей. 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята согласно п. 2.2.3 РНГП Новгородской области

	Дошкольные образовательные организации, размещаемые на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость дошкольных образовательных учреждений, размещаемых на первых этажах многоквартирных домов в условиях стесненной сложившейся застройки и при отсутствии территориальных резервов определяется по заданию на проектирование (в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 2.4.3648-20, СП 4.13130.2013, СанПиН 1.2.3685, п.4.21 СП 54.13330.2022, СП 1.13130).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016, пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 для городских населенных пунктов в условиях стесненной городской застройки – 800 м, для сельских населенных пунктов – до 1 км.

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).

Расчет:

Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 1728 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 399 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городских населенных пунктов:

(1728+399*0,75)/13441*1000=151 место на 1000 чел.

Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 462 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 107 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов:

(462+107*0,75)/4630*1000=117 мест на 1000 чел.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно п. 2.2.3 РНГП Новгородской области

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест).

Расчет:

Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 2485 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городских населенных пунктах:

2485(0,75/13441=139 места на 1000 чел.

Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 692 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах:

692(0,75/4630=112 мест на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.8

5.2.1.1.7. Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры и массового спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.

При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадион
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649): 

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов – от 5000 до 30000 и выше человек.

В муниципальном округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 чел. – административный центр муниципального округа город Окуловка (численность населения на начало 2025 года 9093 чел.), принимается 1 стадион на муниципальный округ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649):

норма обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 110 объектов на 100 000 населения или 1,1 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше.

В соответствии с пунктом 2.1.5 РНГП Новгородской области показатель обеспеченности площадью плоскостных спортивных сооружений принимается в размере 1950 кв. м на 1000 чел. в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30%; открытые плоскостные сооружения – 70%

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом для ФОК открытого типа принята 60 мин. в городских населенных пунктах, 90 мин. для сельских населенных пунктов. Пешеходная доступность спортивных площадок 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Спортивные залы общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения спортивными залами: 59 объектов на 100 000 населения или 0,59 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивного зала – от 500 человек и выше.

В соответствии с СП 42.13330.2016 рекомендованная площадь пола спортивных залов общего пользования – 60-80 кв. м в расчете на 1000 населения, с учетом пункта 2.1.5 РНГП Новгородской области принимается показатель обеспеченности не менее 80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Крытые плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649): 

норма обеспеченности населения бассейнами: 5 объектов на 100 000 населения или 1 объект на 20000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения бассейна с ванной не менее 25 м и 6 дорожками (площадь зеркала воды 375 кв. м) – от 5000 до 30 000 и выше человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016 норма обеспеченности плавательными бассейнами общего пользования – 20-25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел., с учетом пункта 2.1.5 РНГП Новгородской области принимается показатель обеспеченности не менее 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек.

В муниципальном округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 чел. – административный центр муниципального округа город Окуловка.

При норме 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. потребность муниципального округа в плавательных бассейнах составляет: 441 кв. м площади зеркала воды на 17640 чел. населения.

За расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения крытыми плавательными бассейнами принят 1 крытый плавательный бассейн площадью зеркала воды не менее 25 кв. м на 1000 населения

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения другими объектами: 46 объектов на 100 000 населения или 0,46 объектов на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность общественным транспортом для крытых спортивных объектов с искусственным льдом 60 мин. для городских населенных пунктов, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: 

норма обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом: 227 объектов на 100 000 населения или 2,27 объектов на 1000 чел.;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649


Таблица 2.9

5.2.1.1.8. Объекты местного значения муниципального округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование значения расчетного показателя

	Места накопления ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),
где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21


Таблица 2.10

5.2.1.1.9. Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.11

5.2.1.1.10. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на 10 тыс. чел. принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 7 тыс. тыс.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Краеведческий / художественный музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 20 тыс. чел.

Уровень обеспеченности 70 мест на 1000 чел. принят согласно таблицы 12 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 (для муниципального округа с численностью населения от 15000 до 19999 чел.)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879

	Кинотеатр (кинозал)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект на муниципальный округ принят в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879, согласно которой предусматривается 1 объект на 20 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879


Таблица 2.12

5.2.1.1.11. Объекты местного значения муниципального округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Торговые объекты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество торговых объектов принято в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 24.12.2024 № 634 «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов» (показатели для соответствующего муниципального образования).

Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городских населенных пунктах) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городских населенных пунктах в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в городских населенных пунктах при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016


Таблица 2.13

5.2.1.1.12. Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории и благоустройства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 и пункта 2.4.5 РНГП Новгородской области, с учетом численности населения городских населенных пунктов Окуловского муниципального округа

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 15 минут принята согласно приложению 4 Методических рекомендаций по подготовке по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71)

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016, пунктом А.8 приложения А СП 476.1325800.2020


Таблица 2.14

5.2.1.1.13. Объекты местного значения муниципального округа в области деятельности органов местного самоуправления

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.15

5.2.1.1.14. Объекты местного значения муниципального округа в области организации архивного дела

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 22 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Площадь хранения 2,5 кв. м на 1000 единиц хранения принята в соответствии с таблицей 7 СП 44.13330.2011

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.16

5.2.1.1.15. Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов устанавливается по решению органов местного самоуправления (в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.17

5.2.1.1.16. Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.1.11 СП 4.13130.2013


Таблица 2.18

5.2.1.1.17. Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Отдел (отделение) полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

1 отдел (отделение) полиции на муниципальный округ принято согласно пунктом 2.4.1 РНГП Новгородской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Согласно пункту 2.4.1 РНГП Новгородской области в административном центре муниципального округа (городе Окуловка) размещается 1 участковый пункт полиции на 1 - 3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 - 3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения).

В остальных населенных пунктах Окуловского муниципального округа рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в городе Окуловка 1000 м принята согласно пункту 2.4.1 РНГП Новгородской области


Таблица 2.19

5.2.1.1.18. Объекты в области почтовой связи

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (подпункт 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут установлена как для объекта периодического использования


6. Правила и область применения расчетных показателей

6.1. Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального округа Новгородской области распространяется на всю территорию Окуловского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП. 

Настоящие МНГП Окуловского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Окуловского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения. 

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности. 

6.2. Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана Окуловского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов. 

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Окуловского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа. 

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Окуловского муниципального округа (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа. 

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана Окуловского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 

МНГП Окуловского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Новгородской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Новгородской области.

МНГП Окуловского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Новгородской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Окуловского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Новгородской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Новгородской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Новгородской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
